INCRUSTATEUR VIDEO

DOCUMENTATION TECHNIQUE

LES ETUDES ELECTRONIQUES

63, avenue de la Libération

33380 BIGANOS.

FRANCE

Tél/Fax : (33) (0)5.56.82.64.90

http://etudeselectroniques.free.fr

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Incruste en superposition dans un signal vidéo composite noir et blanc ou couleur CCIR 625 lignes, des informations numériques et/ou alphanumériques.

Les incrustations peuvent se faire sous 2 formes suivant la présence ou non d’un cavalier K4 sur la carte électronique (voir implantation carte en annexe).

Si le cavalier est absent, incrustation de caractères blancs sans fenêtre. Si le cavalier est présent, incrustation de caractères noirs dans une fenêtre blanche (inversion vidéo).

La zone d'incrustation comprend 25 lignes de 40 caractères.

L’incrustateur est transparent s’il n’est pas sous tension (Vidéo out = Vidéo in, non chargée).

Il se pilote par une prise télécommande et/ou par une liaison rs232.

L’incrustateur peut affiché :

L’heure et/ou la date, soit à partir d’une horloge calendrier interne sauvegardée par pile lithium 3V, soit à partir d’une base de temps IRIGB externe en option,

20 messages alphanumériques de 1 à 35 caractères,

4 mesures analogiques d’étendue de mesure 0-5V,

1 mesure de fréquence ou compteur d’impulsions ou d’événements,

1 grille de référence formée de plusieurs caractères,

1 palette de caractères pour composer un message,

1 page d’écran de tests (mettre sous tension avec commande SELECTION active par broche 28 de la prise télécommande à la masse).

Alimentation secteur 230V/50hz (filtre secteur intégré) ou en option 10 à 35 V continu.

Consommation 100 mA maximum, protégée par fusible D1  0,25 A  (cartouche 5 x 20 mm).

Température d'utilisation 0°C, +60°C en standart, (-40°C, + 85°C en option).

Entrée/Sortie vidéo et entrée IrigB sur BNC isolées,

RS232  par subD 9 mâle,

Prise télécommande subD 37 femelle.

Boîtier aluminium 185 x 105 x 66 mm ou rack 19 pouces, 1U en standart.

DIFFERENTES INCRUSTATIONS :

DATE et HEURE :		incrustation du temps sous la forme :  15/10/99  09:42:58

représentant le 15 octobre 1999,  09 h 42 mn 58 s

Une horloge calendrier maintient l’heure et la date même si l’appareil n’est pas sous tension.

Pile lithium 3V (type VARTA CR1220) montée sur support. Pour changer la pile, débrancher le secteur avant d’ouvrir le boîtier. Pour démonter le capot supérieur de la version boîtier, enlever les 2 vis du haut de chaque côté.

Le cavalier K1 isole la pile s’il n’est pas monté.

L'affichage est paramétrable:	- validation générale (configuration on/off par rs232),

- affichage ou non de la date (par rs232 ou télécommande broche 9),

- positionnable en X de 1 à 35 caractères, Y de 1 à 25 lignes.

OPTION IRIGB :   	Décodage d'une base de temps externe IRIG B  de 0,5 à 10 Vcc,  CAG interne.

Ne pas dépasser 20 Vcc !

incrustation du temps sous la forme :  10:52:36.482  108

représentant le jour 108,  10 h 52 mn 36 s et 482 ms

Le temps incrusté est la datation du front descendant du top trame, à la milliseconde près.

Si l’amplitude du signal irig est anormal, le voyant défaut irig s’allume sur les versions rack.

Si l’irig disparaît, c'est la base de temps interne qui est affichée à la place.

Le mode 10 rs232 permet ou non le recalage de l’horloge interne sur l’irig (livré sans recalage).

MESSAGES (informations alphanumériques)

20 messages de 1 à 35 caractères alphanumériques peuvent être affichés. Ils sont chargés dans l'incrustateur par la liaison rs232 avec leurs numéros et leurs positions X, Y.

Les messages portant le numéro 1 à 10 sont stockés en RAM, mémoire volatile dont le contenu disparait après coupure d’alimentation. Ces messages sont pilotés en temps réel avec un ordinateur.

Les messages 11 à 20 peuvent être mémorisés en mémoire non volatile eerom évitant ainsi un nouveau chargement à la mise sous tension de l'incrustateur. Ceci permet un fonctionnement autonome après une configuration par le client ou à la commande du matériel.

La commande d’affichage de 4 messages non volatiles (11 a 14) se fait par la prise télécommande ou les interrupteurs repérés message 1 à 4 de la face avant des versions rack.

Un mode permet de saisir un message de manière autonome, sans clavier ou liaison rs232 externe.

En activant l’entrée 32 de la prise télécommande, une palette de caractères s’affiche au milieu de l’écran:               		« +-0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ».

Un curseur clignotant indique le caractère actif en cours. Il se déplace par les commandes de position X+, X- (broches 10 et 29).

La prise en compte du caractère se fait par la commande SELECTION (broche 28), les caractères ainsi saisis composent un nouveau message qui apparaît 2 lignes en dessous de la palette.

Un effacement avec retour arrière est possible par la commande Y+ ou Y- (broches 11 ou 30).

Une fois le message composé, supprimer la commande de palette (broche 32 inactive), la palette disparaît de l’écran et le nouveau message est sauvegardé en mémoire eerom sous le numéro 14.

MESURES

4 entrées analogiques 0-5 V permettent d’incruster 4 mesures codées sur 8 bits (255 pas de 19,6 mV).

Les affichages des mesures peuvent être pilotées par la prise télécommande (broches 12, 31, 13, 32).

Le paramétrage des mesures (libellé, format, étendue de mesure, position, unité) se fait par rs232 (voir format des commandes).

Si le mode palette est activée, 3 mesures seulement sont disponibles.

DIVERS

Une mesure de fréquence (50 kHz maxi) ou de comptage d’évènements est possible par la broche 26 de la prise télécommande.

La sélection fréquence/comptage se fait par paramétrage sur la liaison rs232 avec le mode 8.

En mode fréquence, signal logique 0-5V.

En mode compteur, incrémentation à chaque mise à la masse (front descendant). La remise à zéro du compteur se fait en conservant pendant 5 secondes l’entrée à la masse.

Une grille de référence formée de 5 croix (en standart, caractère ‘+’) est activée par la broche 27 de la prise télécommande.

Position de chaque croix :	en haut : 	ligne 2,   X=21

au milieu :	ligne 13, X=2 (gauche), X=21 (milieu), X=40 (droit)

en bas :	ligne 24, X=21

DEPLACEMENT DES INCRUSTATIONS :

Par la prise télécommande on peut sélectionner un message ou une mesure affiché sur l’écran et le déplacer en X et Y sur la nouvelle position souhaitée.

Sélection : broche 28 prise télécommande ou bouton SELECT sur version rack

Le message sélectionné est identifiable par l’apparition du curseur clignotant sous le premier caractère de ce message.

Déplacement horizontal :  	X + (broche 10),  X - (broche 29) ou inverseur X

Déplacement vertical :  	Y + (broche 11),  Y - (broche 30) ou inverseur Y

Les nouvelles coordonnées du message ou de la mesure déplacé sont automatiquement mémorisées lors de la nouvelle commande SELECT ou au bout de 5 s sans commande (et le curseur disparaît).

Cette possibilité simplifie l’utilisation de l’incrustateur en téléchargeant d’abord par la liaison rs232 les messages et informations à afficher avec des positions initiales puis en ajustant les positions avec un boîtier de commande connecté sur la prise télécommande.

La « mise en page » finale est simplifiée par un ajustement en temps réel des positions des incrustations pour une bonne lisibilité de l’ensemble image + incrustation.

En l’absence de sélection de messages, si le temps est affiché, c’est celui-ci qui sera déplacé par défaut avec les commandes de déplacement X ou Y.

FORMAT DES COMMANDES RS232

Communication à   9600  bauds, mot de 8 bits sans  parité, 1 stop.

Format général des commandes :  ENQ  CC ; paramètres ; message;  k LF        en ASCII

avec CC = numéro de commande de 00 à 99   (sur 2 caractères)

k = somme de contrôle du message (checksum) = somme de tous les octets depuis le premier caractère, résultat sur un octet avec le poids fort forcé à 1.

Ex : 	ENQ 02 ; k LF    donne  en hexa :  05  30  32  3B  A2  0A

Un mode spécial (mode 99) permet de dévalider le contrôle du checksum pour faciliter la mise au point, valable jusqu’à la prochaine coupure d’alimentation de l’incrustateur :

ENQ 99 ; k LF  avec k = $B2

Protocole :

PC			<======>		INCRUSTATEUR

ENQ 05;01;10;15;ALARME; k LF  ------------>    afficher "ALARME" en x = 10, y = 15

<------------	ACK  05 ; k LF 	si bien reçu

<------------	NACK  code ; k LF 	si erreur

code = 1 si erreur réception

2 si commande inconnue

3 si paramètres non valides

ENQ 01;01;23;D=0;M=1; k LF    	-------------> 	affichage du temps en x = 1, y = 23

sans date avec ms

Longueur maxi d'un message  =  35 caractères.

Les numéros de messages et les positions X et Y doivent toujours être sur 2 caractères.

La fin d’une commande doit toujours être de la forme :  K  (CR)  LF  sans séparateur.

Le CR est optionnel, il est ignoré de l’incrustateur.

K est la somme de contrôle.

A la mise sous tension, ou après un reset, après initialisation, l’incrustateur émet sur la liaison rs232 la trame suivante :

ESC 99 ; k LF 	avec k = $C8 pour somme de contrôle.

LISTE DES COMMANDES

BASE DE TEMPS :

Commande 1 :  incrustation du temps.

Format :	ENQ 01 ; xx ; yy ; D ; k LF

avec :  xx = position horizontale du début de l'incrustation du temps de 01 à 33

yy = position verticale du temps de 01 à 25

D  = ‘1’ si incrustation de la date, D = ‘0’ sinon.

Commande 2 : suppression de l'incrustation du temps et de la date.

Format	 :	ENQ 02 ; k LF		Si le temps était affiché, il est effacé.

Commande 3 : mise à la date et heure de l’horloge calendrier interne.

Format	 :	ENQ 03 ; 15/10/99 ; 09:28:51 ; k LF

Pour le 15 octobre 1999  à  09 h 28 mn 51 s.

Commande 4 : demande date et heure à l’incrustateur.

Format :	ENQ 04 ; k LF           réponse (exemple) :  	ACK 04 ; 15/10/99 ; 09:29:12 ; k LF

ou si irig    :	ACK 04 ; 123 ; 09:29:12.825 ; k LF

MESSAGES :

Commande 5 : Charger un message en mémoire de 35 caractères maximum sans caractère ‘;’

Format	 :	ENQ 05 ; MM ; 08 ; 15 ; ALARME ; k LF

avec MM = numéro de message de 01 à 20. Afficher "ALARME" en X=8, Y=15

Pour MM de 01 à 10, mémorisation du message en RAM (volatile).

Pour MM de 11 à 20, mémorisation du message en EEROM (non volatile).

Les messages de 11 à 14 sont pilotables par la prise télécommande.

L’ancien message MM sera écrasé par le nouveau et effacé de l’écran s’il était affiché.

Commande 6 : Piloter un message ou une mesure.

Format :	ENQ 06 ; NN ; C ; k LF 	avec NN = numéro du message de 01 à 20.

ou  numéro de mesure 21 a 24 (pour mesure de 1 a 4)

C = opération 	= ‘1’ pour afficher à l’écran le message NN en mémoire,

= ‘0’ pour ne plus afficher à l’écran le message NN,

= ‘Z’ pour effacer de la mémoire le message NN.

Commande 11 : Ecrire un message directement à l’écran sans le mémoriser.

Format :	ENQ 11 ; xx ; yy ; message ; k LF

MESURES :

Commande 7 : Afficher une mesure à l’écran.

Format :	ENQ 07 ; MM ; 01 ; 24 ; -25 ; +70 ; TEMP ???,? °C ; k LF

MM = numéro de mesure de 01 a 04, en x = 1, y = 24,

Affichage par exemple de  « TEMP +24,7 °C » ou « TEMP -18,7 °C »

avec une étendue de mesure de - 25 à + 70.

L’incrustateur reconnaît alors une valeur négative selon la valeur du signe.

???,?  donne le format d’affichage, c’est à dire le nombre de chiffres représentatifs de la 	valeur 	à 	afficher avec éventuellement un signe suivant l’étendue de mesure donnée.

La chaîne de caractère du libellé avec son format ne doit pas excéder 17 caractères.

Pour piloter ensuite les mesures à l’écran on peut utiliser la commande 6 (Piloter un message) avec 	NN de 21 à 24 pour les mesures de 1 à 4.

Commande 8 : Afficher la mesure de fréquence ou de comptage du signal broche 26 de la prise 			  télécommande.

Format :	ENQ 08 ; 20 ; 23 ; P ; k LF

position  x = 20, y = 23,  si x et y valent 00, l’affichage est supprimé.

Si P (Paramètre) = ‘F’ pour mesure de fréquence,  affichage de la fréquence mesurée 		sous la forme :  F=1245  (en Hz).

Si P (Paramètre) = ‘C’ pour mesure de comptage,  affichage du compteur d’impulsions 		sous la forme :  C=127  (capacité de comptage : 65535, repasse à zéro à l’impulsion suivante).

Pour remettre à zéro le compteur, il faut garder l’entrée active à la masse pendant 5 secondes.

DIVERS :

Commande 9 : Activation de la palette de caractères.

Format :	ENQ 09 ; P ; k LF

Si P = 0,  l’incrustateur gère 4 mesures analogiques sans possibilité de palette de caractères

Si P = 1, l’incrustateur gère la palette de caractères et 3 mesures analogiques.

Suivant ce paramétrage, l’entrée 32 de la prise télécommande pilotera soit l’affichage de la palette ou de la mesure 4.

Sur les versions RACK, l’interrupteur de commande de la mesure 4 est repéré 4/P.

Commande 10 : Autorisation de recalage de l’horloge sur la base de temps irig.

Format :	ENQ 10 ; P ; k LF

Si P = 0, pas de recalage,

Si P = 1, recalage de l’horloge interne sur l’heure décodée de la base de temps irig.

UTILISATION DE TERMINAL DE WINDOWS

La disquette jointe avec l’appareil contient le logiciel TERMINAL.EXE livré en standart avec WINDOWS 3.1x  et est compatible sous WIN95, 98, 2000.

Le fichier de configuration de TERMINAL est le fichier  INCRUST.TRM qui permet de dialoguer facilement et rapidement avec l’incrustateur sans avoir recours à une programmation particulière.

C’est une première approche pour se familiariser avec le protocole de communication de l’incrustateur.

L’utilisateur pourra ensuite développer son propre logiciel de paramétrage ou de gestion de l’incrustateur.

UTILISATION :

Après avoir copié dans le répertoire windows les fichiers terminal.exe et incrust.trm ,

- Lancer le programme terminal.exe

- Charger le fichier de configuration		Fichier, Ouvrir... ,  incrust.trm

- Vérifier le port de communication		Paramètres, Communications... ,  com1 ou com2

- Changer le contenu des boutons avec	Paramètres, Touches de fonction...

Vérifier le dialogue avec le bouton VERSION, l’incrustateur doit répondre v1.32;

Après chaque mise sous tension de l’incrustateur, envoyer avec le bouton INHIBE CONTROL la commande de suppression du contrôle du checksum de la trame émise pour permettre la modification des commandes sans avoir à recalculer le nouveau checksum.

Alimentation secteur 230 V/50hz

ou 10 à 35 Vcc (en option)

Vidéo IN	      J1		   J3

J5	Prise télécommande

Vidéo OUT	      J2	  INCRUSTATEUR		et entrées paramètres

J4

IRIGB		      J6

RS 232C

J1, J2, J6: embase BNC isolées pour vidéo composite et entrée IrigB.

J3   :	prise secteur avec fusible pour fiche CEE22 ou prise 3 broches pour alimentation continue :

A = +Alim, B = 0V, C = masse méca

J4   :	embase subD 9 mâle pour communication rs232 :		2 : Rx		4 : DTR

3 : Tx		5 : masse

J5   :	embase subD 37 femelle pour commandes extérieures :

1   : entrée Irig + 	| Option entrée base de temps IRIG B, isolement par transfo 600 ohms

20 : entrée Irig -  	|

2, 21 : masse analogique

3   : entrée mesure analogique 1	|

22 : entrée mesure analogique 2	| 	4 entrées analogiques 0 - 5V

4   : entrée mesure analogique 3	|

23 : entrée mesure analogique 4	|

7   : masse analogique

26 : entrée mesure fréquence (50 kHz max) ou comptage, signal 0-5V.

8   : masse logique

27 : cde affichage grille		|

9   : cde affichage date		|

28 : commande de sélection du message ou mesure à l’écran pour déplacement

10 : position X +			|

29 : position X -			|

11 : position Y +			|

30 : position Y -			|  commandes par mise à la masse logique

12 : cde affichage mesure 1		|

31 : cde affichage mesure 2		|

13 : cde affichage mesure 3		|

32 : cde affichage mesure 4 ou palette|

14 : cde libre (suivant option)

15 : + Led défaut IrigB		- led connectée à masse logique

33 : masse logique

16 : cde affichage message 11	|

34 : masse isolée			|

17 : cde affichage message 12	|  commandes isolées par photo-coupleurs

35 : masse isolée			|

18 : cde affichage message 13	|  activation par mise à la masse isolée

36 : masse isolée			|

19 : cde affichage message 14	|

37 : masse isolée			|

# REFERENCES ET OPTIONS

Référence de l’incrustateur en boîtier:	ICVD 01 - A - 0 - EXT -

- B - 1 -

- A - alimentation secteur 230V / 50 hz. Livré avec un cordon secteur 2P+T CEE 22, longueur 2,5 m.

- B - alimentation tension continue 10 à 35 V sur embase mâle SOURIAU 851 02 E 833 P 50.

- 0 - sans option IRIG B

- 1- avec décodage IRIG B et entrée sur prise BNC isolée.

- 2 – entrée IRIGB et sortie IRIGB regénérée à niveau constant (3,5 Vcc).

- EXT - pour version étendue en température (-40 °C, + 85°C).

Les versions en gamme de température étendue subissent un déverminage individuel en étuve.

Exemple :  Référence  ICVD 01 - A - 1 - EXT

pour alimentation secteur avec décodage base de temps IRIG B en version étendue de température

Possibilité de montage d’un ou plusieurs incrustateurs en rack 1 ou 2U (sur cahier des charges).

en standard: ICVD02-1R1U version rack 1U, prof. 250 mm, alimentation secteur et alimentation continue 10 a 30 V, décodage IrigB, sortie IriB regénérée à niveau constant.

Commandes face avant : marche/arrêt, sélection message, déplacement X, Y du message sélectionné ou du temps, commande présence grille, date, 4 mesures et 4 messages, voyant défaut Irig,

Sur face arrière : prise secteur filtrée avec fusible, prise 3 broches 851 02 E 833 P 50 , subD9 rs232, subD37 télécommande, BNC entrée et sortie vidéo, BNC entrée IrigB et sortie IrigB.

=>  Nous consulter pour une version non spécifiée ci-dessus.

ACCESSOIRES :

- Cordon d’alimentation continue référence  ALIM - CC - 2      pour longueur 2 m,

équipée fiche femelle SOURIAU  851 06 EC 833 S 50 et 2 fiches bananes 4 mm rouge et noire.

- Boîtier de commande référence TC - 01 livré avec cordon plat de liaison subD 37, 1 m.

équipé de 12 interrupteurs, 1 bouton poussoir, embases fiches bananes 4 mm pour entrées mesures

et activation des fonctions de l’incrustateur.